- 采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

4. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 项目验收合格后付清合同款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 肥东县境内，具体以采购人指定地点为准 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后50日历天 |
| 4 | 质保期 | 验收合格后5年 |

- 货物需求

- 1、指标重要性描述

| - 标识重要性 | - 标识符号 | - 符号说明 |
| --- | --- | --- |
| - 重要指标项 | - ★ | - 作为评分项，按照评分细则进行评分。 |
| - 无标识项 |  | 投标人须在投标文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足（或优于）招标文件要求，如项目验收时发现所提供的产品不满足招标文件要求，投标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。 |
| 注：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于采购要求，否则不予认可。 |  |  |

- 2、技术参数及要求

| 序号 | 名 称 | 主要技术参数 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县级信息处理平台 | （一）个性化数据展示中心： 1.支持拖拽、显示或隐藏告警信息展示、重点虫害发生情况展示、设备运行情况、虫情图片展示、工作动 态展示等模块，实现自定义页面布局； 2.支持害虫分析一张图展示，支持按周、月、年分析，支持选择虫害自定义选择分析； 3.支持监测点及设备模型的可视化展示； （二）工作平台： 1.支持根据不同县域配置当前县域重点监测的病虫发生实况，并根据今年病虫始见期与历年的对比进行预警提示； 同 时支持去年、历年数据与今年数据进行病虫发生情况对比； 2.支持通过 GIS 的方式展示县域监测点分布、设备基本信息、设备状态以及 采集数据情况； 3.支持查看当前县域需填报的省级及国家级任务； 4.支持通过日历的形式查看未来几周的填报任务；5.支持查看虫情 测报灯、田间摄像头的最新数据； - 物联网设备： - 1.支持从智能虫情测报灯、智能性诱设备等各类智能物联网设备接入数据；2.支持展示主要设备的实时数据采集情 况、设备运行状态； - 3.支持根据不同时段查询历史数据；支持按全县、监测点导出当前设备数据； - 4.支持物联网设备县域数据分析功能； 5.支持展示物联网设备采集的最新数据及历史数据，数据类型包括数值、图片、视频； 6.支持分不同监测点、不同设备类型、不同时间 段的采集图片的筛选、查看； - 物联网数据统计分析： - 1.支持当前县域重点监测的虫害始见、峰值分析，及当前年度与历年数据的对比分析； - 2.支持根据时间、 病虫害类型的不同分析因子进行关联对比分析； - 3.支持根据不同病虫害类型，历年发生情况与当前年度的同期对比分析； - 4.支持虫害数 据日按照灯诱、性诱维度，对相应站点、设备采集数据进行分析； - 5.支持气候数据进行多指标叠加分析； 自动计算最大、最小、平均、 累计值； - 6.支持图形化展示统计数据、优先展示以及虫害筛选展示关注的虫害； - 任务填报： - 1.支持一处填写多级（省级或国家级）系统上报和接收省级及国家级填报任务； - 2.支持移动终端填报任务数据的实时 接入、查看； - 3.支持填报任务的快速查询、数据汇总及导出； - 病虫实况： - 1.支持测病虫害发生情况的筛选、查看和分析功能； - 2.支持病虫关键指标的对比及预警，例如：今年始见、今年峰值 等； - 3.支持灯诱、性诱、人工填报数据综合对比； - 病虫害模型预警： - 1.支持多种病虫害模型，病虫害模型种类至少覆盖三种主粮作物； - 2.支持预测结果表格化、图形化及地图形式 展示； - 病虫害知识情报库： - 1.包含 2000 种以上病虫害的知识内容； - 2.支持对病虫害发生情况进行初步的智能诊断； - 3.支持完成病虫情报的上传和结构存储及信息检索； - 系统管理： - 1.支持异常设备及异常监测数据自动告警； - 2.支持通过移动端及短信向管理人员推送告警信息； - 3.支持对县域接入的监测点及设备信息进行管理； - 4.支持对测报机构、人员进行管理，对账号进行分配； - 数据接入与安全： - 1.支持大数据量同时并发接入和调取； - 2.支持与不同植保物联网设备品牌、供应商进行对接； ★3.支持与农业农村部植保植检信息管理系统和安徽省病虫疫情信息调度指挥平台对接；采购人无偿提供接口并协调完成对接事宜(投标文件中提供承诺函，承诺满足上述内容，格式自拟) - 须将已安装的智能病虫害监测设备全部接入到县级病虫害疫情信息化处理系统中。 - 病虫害物联网管理系统（移动端） - 1.支持调查数据移动端随时填报，支持接收省级和国家级填报任务； - 2.支持田间调查、调研 等图片的采集、编辑、分类、上传； - 3.支持查看物联网设备数据； - 4.支持查看病虫害知识库； - 5.支持告警信息、提示信息推送。 | 1套 | 工业 |
| 2 | 会议平板 | - 1.屏幕显示尺寸≥65 英寸，支持八核或以上数量处理器； - 2.分辨率≥3840*2160，具有手写触摸功能。 | 1套 | 工业 |
| 3 | 病虫监测便携终端 | - 1.显示屏幕尺寸≥ 15 英寸，分辨率≥ 1920*1080； - 2.处理器核心≥4 个； - 3.内存≥8G ； - 4.1T 及以上硬盘容量； - 5.独立显卡，显存≥ 2GB。 | 1套 | 工业 |
| 4 | 室内LED 拼接屏 | 尺寸根据会议室定制，总面积不低于6㎡ ，带视频会议系统，话筒，音响，功放等。 | 1套 | 工业 |
| 5 | 农作物病虫实时监控物联网设备 | 1.主要指标符合或优于《植物保护机械 农林生态远程实时监测系统》（GB/T24689.5-2009）标准； 2.可通过高清摄像头，远程实时查看田间监测站一定范围内的作物生长状态、受害状态以及监测设备运行状态。其中高清摄像头可 30 倍 以上光学变焦、水平旋转 360°、垂直旋转≥90°,具有红外夜视、室外防水、电子防抖、电子雾透等功能，白天可视距离≥500m ，当监测半 径为 20m 时可清晰分辨 10mm×10mm 的物体；夜视距离≥50m，当监测半径为 8m 时可清晰分辨 10mm×10mm 的物体；视频像素≥500 万（或 图片像素≥1000 万）； 3.本地储存容量不低于 4T ，以满足历史视频数据存储使用； 4.设备供电需太阳能+蓄电池供电或市电供电； 5.数据传输可以通过光纤、4G/5G 等途径进行传输； 6.配备要求：需配备摄像头立杆及支架各 1 套，支架高度≥5m ，具有避雷和抗风支撑装置，硬盘录像机 1 套；采集的视频数据需要与小气 候采集传输设备、虫情自动信息采集系统、孢子信息自动捕捉培养系统等设备在同一软件界面和手机 APP 显示，不需要额外开启软件； ★7.支持与农业农村部植保植检信息管理系统和安徽省病虫疫情信息调度指挥平台对接；采购人无偿提供接口并协调完成对接事宜。(投标文件中提供承诺函，承诺满足上述内容，格式自拟)； | 4套 | 工业 |
| 6 | 农田小气候自动采集传设备 | 1.可采集空气温度、相对湿度、降雨量、风速、风向、气压、露点温度、光照强度、土壤墒情、土壤温度等气象参数； 2.主要指标符合或优于《植物保护机械 农林小气候信息采集系统》（GB/T 24689.6-2009）标准； 3.具有防盗和故障报警等功能； 4.可远程设置设备采集时间间隔、联网模式、地理信息，实时查看设备的电量信息、太阳能板电压信息，对现场设备进行重启与恢复，保 存传感器设备的故障信息，在线校准； 5.太阳能供电，连续阴雨天能持续供电≥30日； 6.气象参数采集时间间隔可调节，实现气象数据实时显示、移动端查看、 自动储存和远程传输功能。 ★7.支持与农业农村部植保植检信息管理系统和安徽省病虫疫情信息调度指挥平台对接；采购人无偿提供接口并协调完成对接事宜。 (投标文件中提供承诺函，承诺满足上述内容，格式自拟)； | 4套 | 工业 |
| 7 | ▲物联网自动虫情信息系统 | 1.能自动拍照、上传害虫图片，支持电脑客户端、网页版、移动端版数据共享； ★2.虫体处理：远红外虫体处理，仓温度 85±5℃ , 虫体处理致死率不低于 98% ，虫体完整率≥95% ，设备自带散虫平铺结构和平台标尺功能， 保证虫体均匀分布、不堆叠且可以根据虫量大小自动调节拍照频率，可自动定期清理死虫体； 目标害虫盛发期的图片采集率在80%以上； 采集的图片具备比例尺，用以判断虫体大小；(投标文件中无须提供检测报告，以“第六章 投标文件格式”“六、投标响应表”的“6.2技术响应表”响应情况作为评审依据，合同执行时提供第三方机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标志的检测报告供采购人核查) ★3.具有自动识别和计数功能，能够自动识别一类农作物病虫害名录中 90%以上（包括稻飞虱、稻纵卷叶螟、二化螟、草地贪夜蛾等）和安徽省二类农作物病虫害名录中 85%以上（包括玉米螟、斜纹夜蛾、棉铃虫、小菜蛾等），及县级本地主要害虫 80%以上的趋光性害虫种类；(投标文件中无须提供检测报告，以“第六章 投标文件格式”“六、投标响应表”的“6.2技术响应表”响应情况作为评审依据，合同执行时提供第三方机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标志的检测报告供采购人核查) 4.可实现自动雨控及排水，能将雨水、虫分离；具防雷击功能； 5.虫情图像拍照要求： 图像像素不低于2000 万； 6.设备工作环境：可在-30℃~+70℃ , 湿度 0～98%的环境正常工作； 7.具有稳压装置，工作电压AC220V； 8.诱虫光源功率在 20W 左右，诱虫灯管主波长维持在 360nm 左右，灯管启动时间≤5 秒，灯管周围无影响光线发散的遮挡物； 9.符合或优于《植物保护机械虫情测报灯》（GB/T24689. 1-2009）要求； ★10.支持与农业农村部植保植检信息管理系统和安徽省病虫疫情信息调度指挥平台实现无缝对接；采购人无偿提供接口并协调完成对接事宜。(投标文件中提供承诺函，承诺满足上述内容，格式自拟)； | 4套 | 工业 |
| 8 | 害虫自动性诱系统 | 1.对目标害虫诱集量大、专一性强，盛发期性诱目标害虫诱集比率≥90% 。诱芯性信息素均匀释放，持效期≥30 天； 2.根据目标害虫的飞行轨迹和陷落方式，配置钟罩倒置漏斗形、圆形菱形入口式、罐式、桶形等新型干式诱捕器或电网、撞击板； 3.集虫器为透明材质，容积≥1000ml ，具备防虫逃逸装置； 4.具备自动计数功能， 目标害虫性诱自动计数准确率≥85%； 5.采用太阳能电池板或锂电池进行自主供电，连续阴雨天条件下正常工作≥30 天； 6.支架材质为包胶（塑）钢杆，直径≥10mm ，整杆高度可调节，且最大高度超出目标作物可达高度 20cm以上； ★7.支持与农业农村部植保植检信息管理系统和安徽省病虫疫情信息调度指挥平台实现无缝对接；采购人无偿提供接口并协调完成对接事宜。(投标文件中提供承诺函，承诺满足上述内容，格式自拟)； | 7套 | 工业 |
| 9 | ▲小虫体智能测报系统 | ★1.采用远红外技术对昆虫进行致死处理,并保证致死后的虫体可清晰辨认形态特征。诱集光源采用功率≥20W、主波长≥365nm的黑光灯管,或光通量为2700lm～2920lm的白炽灯泡(200W)。 灯管启动时间不大于5s。工作15 min后,远红外虫体处理仓内温度应达到 80 ℃～90 ℃。远红外虫体处理致死率不小于98%）；检测依据：GB/T24689. 1-2009；(投标文件中无须提供检测报告，以“第六章 投标文件格式”“六、投标响应表”的“6.2技术响应表”响应情况作为评审依据，合同执行时提供第三方机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标志的检测报告供采购人核查) 2.具有防雨、防外物侵入、防昆虫逃逸三防功能； ★3. 自动拍照或扫描的时间间隔可以根据采集虫量的多少和密度进行自动调整(投标文件中无须提供检测报告，以“第六章 投标文件格式”“六、投标响应表”的“6.2技术响应表”响应情况作为评审依据，合同执行时提供第三方机构出具的具有“CNAS”或“CMA”标志的检测报告供采购人核查)； 4.智能识别、 自动计数：智能识别褐飞虱、 白背飞虱、灰飞虱、叶蝉等微小虫体并进行自动计数，识别准确率≥90%； 5.诱虫后虫体完整率≥95%； 6.远程控制、 自动拍照：支持通过网页端和手机端查看拍摄照片，也可通过平台远程进行拍照和工作模式更改等设置； 7.交流电 220V 电 源或太阳能供电，诱虫灯管，灯管启动时间不超过 5 秒，绝缘电阻不低于 2.5Ω; 8. 内置 GPS 定位或北斗定位功能：可在网页地图中查看设备站点等数据，设备被盗可追踪； 9.光控控制：晚上自动开灯运行， 白天自动关灯，在夜间工作状态下，不受瞬间强光照射改变工作状态； 10.设备工作环境：可在温度为-30°C～+70°C 、湿度 0～98%的环境正常工作； 11.虫情图像拍照要求： 图像像素不低于 2000 万； ★12.支持与农业农村部植保植检信息管理系统和安徽省病虫疫情信息调度指挥平台实现无缝对接；采购人无偿提供接口并协调完成对接事宜。(投标文件中提供承诺函，承诺满足上述内容，格式自拟)； | 4套 | 工业 |
| 10 | 农作物病害（稻瘟病）实时监测系统 | 1.分生孢子产生与温度关系模型、侵染概率模型、菌量模型、潜育速率模型、显症率模型、重复侵染概率模型、叶瘟发生监测预警模型、 叶瘟流行监测预警模型，穗茎瘟发生流行监测预警模型等子模型； 2.每小时实测一次田间实时数据，每天上报 12 次，储存容量至少 3 年历史数据。用折线图、柱状图和数据列表等不同形式展示汇总； 3.实时监测采集环境因子、气候变化等因素，初始化后自动进入模型运算，对水稻分蘖期至蜡熟期稻瘟发病概率、发病程度发出预警。具 有防治极限值报警功能，能够及时提示防控预警。开放式系统平台，能够随时查看、下载实时采集和预测预报数据，方便快捷效率高，并且能够接入国家及省、市、县信息平台； 4. 电池容量：12V20A；太阳能板：40W（2 个 20w），可实现 180°旋转；功耗：10mA；工作时间：在连续阴雨天环境中可持续工作 30天以上，工作温度范围：-20℃~+80℃; 5.空气温度：测量范围-40～+65℃ , 分辨率 0. 1℃ , 精度±0.5℃; 相对湿度：测量范围 1～100% ，分辨率 1% ，精度±3～4%；降雨量：测量范围 0～240 mm/h ，分辨力 0. 1mm ，精度±2%；露点温度：测量 范围-80℃~+60℃ , 精度±0.2℃; 6.实现无人值守、 自动监控； 7.采用全网通无线通讯模块，兼容物联网卡及 5G/4G/3G/GPRS 通讯。 | 1套 | 工业 |
| 11 | 田间病虫害移动智能监测设备（双目） | 1.CPU≥ 8 核，主频≥ 2.0GHz； 2.存储：存储≥64GB ，运行内存≥4GB； 3.显示屏：支持双目全彩曲面棱镜显示技术；对比度≥ 500000：1 ；最大亮度≥ 1000 尼特； 4.摄像头：拍照图像最大支持 2000 万像素输出，视频输出 1080P ，搭载黑白双摄测距模块，支持自动对焦； 5.通信：支持5G通信； 6.WIFI：支持2.4GHz和5GHz双频段； 7.蓝牙：支持 BR/EDR+BLE5.1 双模式； 8.续航：支持快速充电，电池可更换，田间 25~35℃左右可续航不少于8小时； 9.支持田间数据实时传输； 10.具有自动识别和计数功能，能够识别稻飞虱、稻纵卷叶螟、稻纹枯病，小麦赤霉病、小麦条锈病、小麦蚜虫，草地贪夜蛾； 11.支持水稻稻飞虱盘拍场景的图像识别，可识别灰飞虱， 白背飞虱，褐飞虱的长短翅成虫以及高龄稻飞虱若虫，准确率 80%； 12.支持水稻稻纵卷叶螟赶蛾视频计数识别，计数误差率小于 15%； 13.支持小麦赤霉病的分级定量识别； 14.支持原始数据查看、选择、汇算等操作； 15.不低于IP54 防尘，防水； 16.调查数据支持自动汇算生成符合国家标准的植保报表，与农业农村部植保植检信息管理系统和安徽省病虫疫情信息调度指挥平台实现无缝对接。 | 2台 | 工业 |
| 12 | 病虫害调查工具箱 | 工具箱、便携水桶、指南针、签字笔、弯镊子、一次性手套、不锈钢水杯、多用小刀；配置：油性记号笔、解剖刀、多用记录本、手电筒、 带光源放大镜、注射器、金属柄解 剖针 16 常用标签、折叠小凳子、放大镜、直镊子、昆虫针、医用剪刀、捕虫网（带网袋）、昆虫采集 三件套、剪枝剪、太阳帽、昆虫针钳、扫网网袋、指形管、折叠锯、样品采集器、测树围尺、带光显微镜、计数器。 | 4套 | 工业 |
| 13 | 解剖显微镜 | 1.独立消色差光学系统，光学防霉； 2.镜座镜体一体化设计，确保刚性和稳定性，符合人机工程学，操作简单，长时间观察不易疲劳； 3.光学放大倍数：40X～1600X； 4.观察镜筒：铰链双目，瞳孔距离可调范围48～75mm； 5. 目镜：大视野、无畸变、高眼点目镜，当视野>95%时，也可保证平场效果，WF10X/ 18mm WF16X/ 11mm； 6.物镜：超级消色差物镜（4 个物镜），4X/0.10 、10X/0.25 、40X/0.65（弹）、100X/ 1.25（弹油）生物标本物镜； 7.转换器：四孔内倾，钢珠定位。大转盘转换器，响声定位，便于旋转； 8.载物台：按压式自动复位双层机械移动平台，双切片夹，大小 120×115mm ，移动范围 76×54mm 。X 、Y 向低手位同轴调节手轮，符合 人机工程，使用更舒适； 9.调焦机构：粗微动同轴，粗调范围 25mm ，微调 0.2mm/转，0.002mm/格； 10.聚光镜：N.A.= 1.25 ，可变光阑； 11.集光镜：35 毫米大口径集光镜，临界照明； 12.透射光源：1W 进口 LED 高亮度光源，亮度可调； 13.电源：外置开关稳压宽电源， 自适应 AC90-240V ，输出 DC 6V； 14.附件：防尘罩、说明书、香柏油。 | 1台 | 工业 |
| 14 | 无人机（拍摄、信息采集） | 1.模块化设计，机身可折叠； 2.RGB 的相机≥2000 万像素； 3.多光谱包括四个光谱波段，分别是红光，绿光，红边，近红这四个波段； 4.最长悬停时间（无风环境）≥40 分钟； 5.遥控器图传距离≥10 公里； 6.遥控器续航≥4 小时； 7.遥控器发射功率（EIRP）：2.400-2.4835GHz，＜26dBm（FCC），＜20dBm（CE/SRRC/MIC）；5.725-5.850GHz，＜26dBm（FCC），＜23dBm （SRRC），＜14dBm（CE）。 | 1台 | 工业 |
| 15 | 打印机 | 打印机类型：彩色多功能打机； 功能：复印、打印、扫描、传真； 最大幅面：A4； 双面打印： 自动支持； 输稿器：支持输稿器； 接口类型：USB ，wifi ，APP 等。 | 3台 | 工业 |
| 16 | 数码复合一体打印机 | - 打印机类型: 数码复合一体打印机； - 功能: 复印、打印、扫描、传真； - 最大幅面: A3 、A4； - 双面打印: 自动； - 输稿器：支持输稿器； - 6.打印速度：中速； 7.接口类型: USB ，wifi ，APP 等； 8.含工作台。 | 1台 | 工业 |
| 17 | 农田害鼠监测设备 | 1.数据采集服务：监测点害鼠信息智能采集、自动传输、支持断点续传，监测点精准定位、支持远程维护升级、密码保护、故障诊断，信息采集配件支持 24*30 小时不间断服务，信息采集端状态自监测服务、野外直流电源供电，防护等级不低于IP65； 2.数据分析服务：鼠种群落结构分析、鼠害分布及鼠密度分析、鼠害数量动态分析、鼠害活动节律分析、监测点分布展示及信息采集配件 端运行数据分析； 3.系统功能参数：数据实时分析、数据统计可视化分析， 4.监测服务专用分级控制账户：省、市、县三级数据隔离账户。 | 1套 | 工业 |
| 18 | 电子显微镜 | - 广角目镜：高眼点大视野目镜 WF10X/20mm（可选配 20X）； - 2.齐焦物镜：光学 0.7-4.5X 连续变倍； 3.观察头：360°旋转观察； 4.工作距离：90-100mm； 5.底光源：LED 透射照明； | 1台 | 工业 |
| 19 | 红火蚁监测工具箱 | 包含红火蚁标本、红火蚁监测器、红火蚁监测旗、红火蚁监测诱饵、诱饵切割器、红火蚁监测专用铲、标本瓶、标本保存液、红火蚁标签、 红火蚁识别图与监测、刻度放大镜、防护口罩、乳胶手套、红火蚁防滑剂、检测记号笔、检疫镊子、检疫样品袋、红火蚁叮咬涂液、红火 蚁云采集监测账号、专用遮阳帽、水杯、工具箱等。 | 4套 | 工业 |

- 三、报价要求

本项目采用总价报价，供应商报价不得高于最高限价，否则按投标无效处理。报价包含完成本项目所有内容的费用（包括但不限于：人工成本、材料费、交通费等一切费用），采购人后期不再追加任何费用，供应商报价时应综合考虑报价风险。

- 其他要求

#### 本项目安装施工内容允许专业分包，中标人可将安装施工内容分包给具备相应资质的企业实施，本项目在安装及施工过程中发生的安全事故均由中标人承担一切责任。

#### （一）、重点监测点1处：

1. 围栏长度≥34.4m（监测点、害虫自动性诱系统（2台）、小虫体智能测报系统（1台），201 及以上不锈钢围栏，立柱壁厚≥2.5mm、 横杆壁厚≥1.5mm、立杆壁厚≥1.0mm，立杆净距≤11cm，高≥1.5m，含围栏水泥基础≥宽 20cm*高 40cm ，地下≥35cm ，地面≥5cm；设备安装水泥基础深度≥35cm，含警示牌、项目名牌；

2.可满足市电供电或太阳能供电，太阳能供电需满足阴雨天气不低于7天不断电；

3.可满足有线网络或无线网络（4G/5G）数据传输；

4.架空或地埋式拉网拉电，地埋田埂挖沟深度≥45cm，田间挖沟深度≥60cm，PE套管，每 100 米设置维修手孔井和警示牌；水泥路破路深度≥25cm ，金属套管，安装结束后需路面复原；

5. 围栏范围内配套相关绿化。

（二）、一般监测点3处：

1. 围栏长度≥30.4m（监测点、害虫自动性诱系统（2台）、小虫体智能测报系统（1台），201及以上不锈钢围栏，立柱壁厚≥2.5mm 、 横杆壁厚≥1.5mm、立杆壁厚≥1.0mm，立杆净距≤11cm，高≥1.5m，含围栏水泥基础≥宽 20cm*高 40cm ，地下≥35cm ，地面≥5cm；设备安装水泥基础深度≥35cm，含警示牌、项目名牌；

2.可满足市电供电或太阳能供电，太阳能供电需满足阴雨天气≥7天不断电；

3.可满足有线网络或无线网络（4G/5G）数据传输；

4.架空或地埋式拉网拉电，地埋田埂挖沟深度≥45cm，田间挖沟深度≥60cm，PE 套管，每100 米设置维修手孔井和警示牌；水泥路破路深度≥25cm，金属套管，安装结束后需路面复原；

5. 围栏范围内配套相关绿化。

建设地点分布图

- 五、验收要求

项目验收时，由采购人组织验收小组，验收小组应严格依照采购文件、采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。