- 采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

4. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 项目验收合格后付清合同款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后30日历天 |
| 4 | 质保期 | 验收合格后2年 |

- 货物需求

| - 标识重要性 | - 标识符号 | - 符号说明 |
| --- | --- | --- |
| - 重要指标项 | - ★ | - 评分项，按评分项评审 |
| - 无标识项 |  | - 当无标识项有5条及以上未响应的，按无效响应处理（无标识项的响应情况在“第六章 投标文件格式”“六、投标响应表”的“6.2 技术响应表”中注明。） |
| 注：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于采购要求，否则不予认可。 |  |  |

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量（单位） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四层货架 | - 尺寸：1200*500*1500mm（±5%）； - 采用304优质不锈钢制作，厚度≥1.0mm 排档； - 配圆柱φ48mm×1.0mm不锈钢管配4套子弹调节脚。 | 17台 | 工业 |
| 2 | 切丝切片机 | - 尺寸：675*620*890mm（±5%）； - 上盖托盘采用304不锈钢，可拆卸式刀组； - 电压220V、功率≥1.5kW。 | 1台 | 工业 |
| 3 | 绞肉机 | - 尺寸：520*260*520mm（±5%）； - 采用全封闭式齿轮传动； - 绞肉机头及接触食品的零件均采用高级不锈钢材料或铝合金制造。 | 1台 | 工业 |
| 4 | 多功能切菜机 | - 尺寸：1160*530*1260mm（±5%）； - 输送带输送原料，转刀速度和皮带速度分别有变频器独立控制，切菜尺寸可以调节； - 双轴承座设计。 | 2台 | 工业 |
| 5 | 滚筒去皮机 | - 尺寸：1280*750*970mm（±5%）； - 采用全不锈钢结构，凹凸式圆球状毛刷辊设计。 - 配备安全盖及透明视窗结构，可观察工作进程。 | 1台 | 工业 |
| 6 | 分体净食机 | - 尺寸：1000*700*800mm（±5%）； - 采用高浓度活氧+微纳米气泡+羟基自由基三层净化技术； - 能高效去除或降解农药残留、激素、防腐剂、添加剂、人工色素、嘌呤、细菌、病毒等有害物质； - 净化后纯净水样中氯气及游离氯制剂（游离氯）不高于0.01mg/L，自来水样中氯气及游离氯制剂（游离氯）不高于0.30mg/L； - 净食机工作7-12分钟水样中臭氧浓度不高于0.35 mg/L。 | 4台 | 工业 |
| 7 | 刀具消毒柜 | - 尺寸：540*140*650mm（±5%）； - 全不锈钢结构设计，采用304不锈钢制造； - 黑色有机玻璃门，防止紫外线光外泄； - 可抽出透明有机玻璃刀架，刀具无需旋转即可消毒； - 采用特种消毒设计，紫外线UV杀菌及臭氧杀菌双重消毒效果； - 不锈钢磁力刀架； - 不锈钢拉手设计； - 采用磁力门吸装置，柜门带门锁。 | 1台 | 工业 |
| 8 | 开水器 | - 采用优质不锈钢制作，水箱为食品级304不锈钢； - 电源：电压380V、功率≤9kW； - 采用步进式加热； - 内部连接用波纹管采用不锈钢材质。 | 1台 | 工业 |
| 9 | 洗地龙头 | - 外形尺寸∶ L=10m土5%，壳体为冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理； - 中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材， 锰钢弹簧； - 10米黑色液压钢丝管，耐温≥95℃； - 接水口口径为1/2"外螺纹。 | 4台 | 工业 |
| 10 | 双通工作台 | - 尺寸：1800*800*800mm（±5%）； - 采用304不锈钢板制造； - 采用1.5mm 厚的磨砂贴膜不锈钢板，下加强筋； - 移门、柜身、层板：采用≥1.0mm 厚的不锈钢板； - 立柱：φ38*1.0mm 厚不锈钢圆管制作； - 脚：配不锈钢调节脚。 | 9台 | 工业 |
| 11 | 单通工作台 | - 1.尺寸：1800*800*800mm（±5%）； - 2.采用304不锈钢板制造； - 3.采用1.5mm 厚的磨砂贴膜不锈钢板，下加强筋； - 4.移门、柜身、层板：采用≥1.0mm 厚的不锈钢板； - 5.立柱：φ38*1.0mm 厚不锈钢圆管制作； - 6.脚：配不锈钢调节脚。 | 1台 | 工业 |
| 12 | 挂墙层架 | - 尺寸：1800*300*800mm（±5%）； - 采用304不锈钢板制造。 | 5台 | 工业 |
| 13 | 商用除味除臭控制设备（一） | - 尺寸：520*320*100mm（±5%）； - 噪音≤40dB； - ★工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度、电源连接及外部软线、接地措施均符合电器安全标准（检测依据GB 4706.1-2005、GB4706.45-2008）； - 除氨气效率≥83%，除硫化氢效率≥87%； - 空气中自然菌去除率≥90%； - 白色葡萄球菌去除率≥99%； - 电源：电压220V/功率≤24W； - 风量：≥300m³/h； - 适用面积：15～20m²； - 安装方式：挂墙式安装； - 采用超静音双速贯流式风机，内置微电脑控制器，可设置手动或自动功能，定时开关机，定时开关除味除臭模块，具有控制外置设备的功能，显示环境温度和湿度，具有滤网更换提示功能。 | 1台 | 工业 |
| 14 | 高温冷库 | - 尺寸：1900*2100*2600mm（±5%）； - 采用不锈钢板制造，面板厚≥0.8mm； - 库板采用双面板，厚度≥100mm； - 采用高档压缩机组与冷风机； - 风冷冷凝器，配重力回归门； - 库内温度：+2℃～+8℃； - 设备功率：≤5kW/380v。 | 1座 | 工业 |
| 15 | 低温冷库 | - 尺寸：1900*2100*2600mm（±5%）； - 采用不锈钢钢板制造，面板厚≥0.8mm； - 库板采用双面板，厚度≥100mm； - 采用高档压缩机组与冷风机； - 风冷冷凝器，配重力回归门； - 库内温度：0℃～-20℃； - 设备功率：≤5kW/380v。 | 1座 | 工业 |
| 16 | 米面架 | - 尺寸：1200*500*300mm（±5%）； - 采用304不锈钢制作； - 立柱Φ38×1.2mm不锈钢管； - 层架横格支撑架采用25*38*1.0mm厚不锈钢矩形管； - 拍档采用≥ 1.0mm厚不锈钢矩形管焊接成形，间距小于60mm。 | 2台 | 工业 |
| 17 | 平板推车 | - 尺寸：900*500*900mm（±5%）； - 采用304优质不锈钢，面板厚≥1.5mm ； - 加强筋为≥1.5mm不锈钢板制作， 配置2个耐磨定向轮，两个耐磨万向轮。 | 2台 | 工业 |
| 18 | 挡鼠板 | - 尺寸：1500*600*20mm（±5%）； - 采用优质不锈钢制作，板材厚≥1.0mm。 | 1个 | 工业 |
| 19 | 感应洗手池 | - 尺寸：500*400mm（±5%）； - 采用304不锈钢制造，台面厚≥1.2mm，洗盆厚≥ 1.0mm； - 横撑Φ25×1.0mm厚不锈钢圆管。 | 4台 | 工业 |
| 20 | 四门更衣柜 | - 尺寸：800*400*1800mm（±5%）； - 优质304不锈钢制作，面板厚≥1.0mm不锈钢制作。 | 4台 | 工业 |
| 21 | 节能单眼单尾撑炒灶 | - 尺寸：1000*1000*800mm（±5%）； - 优质304不锈钢板制造，面板、前脸板厚≥1.2mm,台面一次压制成型； - 外旁板、后立板板厚≥1.0mm,龙骨架国标方管25*38厚≥1.2mm，衬板镀锌钢板厚≥1.2mm，灶身双层热轧钢板，隔热层厚≥40mm；炉膛内耐高温材料厚≥50mm；炉膛采用耐火泥和耐火砖等材质制作，一次成型，厚度≥2.0mm； - 配置电子打火，熄火保护装置。 | 2台 | 工业 |
| 22 | 节能双眼大锅灶 | - 尺寸：2000*1000*800mm（±5%）； - 304不锈钢板制造，面板、前脸板厚≥1.2mm，台面一次压制成型； - 外旁板、后立板SUS201板厚≥1.0,龙骨架国标方管25*38厚≥1.2mm，衬板镀锌钢板厚≥1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚≥40mm炉膛内耐高温材料厚≥50mm；炉膛采用耐火泥和耐火砖等材质制作，一次成型，厚度≥2.0mm； - 配置电子打火，熄火保护装置。 | 1台 | 工业 |
| 23 | 一大锅一炒灶 | - 尺寸：2000*1000*800mm（±5%）； - 304不锈钢板制造，面板、前脸板厚≥1.2mm,台面一次压制成型； - 3.外旁板、后立板SUS201板厚≥1.0mm,龙骨架国标方管25*38厚≥1.2mm，衬板镀锌钢板厚≥1.2mm，灶身双层热轧钢板，隔热层厚≥40mm；炉膛内耐高温材料厚≥50mm；炉膛采用耐火泥和耐火砖等材质制作，一次成型，厚度≥2.0mm； - 4.配置电子打火，熄火保护装置。 | 1台 | 工业 |
| 24 | 六眼煲仔炉 | - 尺寸：1200*900*800mm（±5%）； - 采用不锈钢板折弯成型，板材厚度≥1.2mm； - 炉盖板采用铸铁花架，配置5寸炉头，带防渣底抽屉； - 围档：采用 38mm*25mm*1.0mm不锈钢方管制作； - 立柱：采用Ф38*1.0mm不锈钢圆管制作； - 脚：配不锈钢调节脚， - 配置电子打火，熄火保护装置。 | 1台 | 工业 |
| 25 | 双眼矮仔炉 | - 尺寸：1200*700*500mm（±5%）； - 采用304不锈钢制作，面板厚≥1.5mm，侧板厚≥1.0mm，铸铁炉头，背高≥150mm， - 配置电子打火，熄火保护装置 | 1台 | 工业 |
| 26 | 炉拼台 | - 尺寸：300*1000*800mm（±5%）； - 采用304优质不锈钢板制作； - 前挡板厚度≥1.0mm，加强筋厚度≥1.2mm； - 立柱：采用直径38*1.0mm 厚不锈钢圆管制作； - 配不锈钢调节脚。 | 3台 | 工业 |
| 27 | 节能竖盘蒸柜 | - 规格：24盘； - 一体成型柜体设计，可以同时加工不同菜品而保证菜品不相互受影响； - 可拆卸、可清洗式密封门； - 304精铸门合叶铰链； - 液体膨胀式干烧保护系统； - 整机三防设计，防水等级不低于IPX4； - 7.内置溢流保护系统，避免因为元器件失效而产生烫伤、触电等安全隐患发生； - 8.配置电子打火，熄火保护装置。 | 2台 | 工业 |
| 28 | 炉背封钢 | - 尺寸：L13200*1800mm（±5%）； - 采用304不锈钢制作，板材厚度≥1.2mm。 | 1组 | 工业 |
| 29 | 灭火系统 | - 规格：双频组； - 系统包含：手动启动器、报警控制器、食用油专用灭火剂、法兰式燃气关闭阀、灭火剂副箱、主控制箱体、灭火剂雾化喷嘴、专用铜质拐轮、水流联动阀； - 具备自动启动、手动启动、机械应急启动功能，有0S-30S启动延迟功能； - 具有故障报警功能，报警外部声压级≥95.0db（A）； - ★5.减压阀进口压力11.0-13.8MPa，出口压力≤1.5MPa，氮气贮存容积≥2L，氮气充装压力≤12Mpa，灭火药剂所用原材料为食品级（检测依据XF 498-2012、XF3007-2020）； - ★6.厨房设备灭火装置-手动启动（启动）按键需通过防触电保护、防固体异物、防水和防潮检验合格（检测依据GB/T15092.1-2020）； - ★7. 灭火药剂输送管路及连接组件通过盐雾测试，测试后表面无腐蚀、起泡等不良现象；（检测依据GB/T2423.17-2008）。 | 2台 | 工业 |
| 30 | 智能报警系统 | - 尺寸：225*281*138mm（±5%）； - 额定电压：220V，额定频率：≤50Hz，额定电流：≤0.5A； | 1台 | 工业 |
| 31 | 吊天花双层架 | - 尺寸：1700*350*400mm（±5%）； - 采用304不锈钢冷轧板制造，台面厚≥1.0mm，加强筋厚≥1.0mm，层板厚≥1.0mm，加强筋厚≥1.2mm； - 立柱采用Φ38×1.2mm厚不锈钢圆管。 | 7台 | 工业 |
| 32 | 双星水池 | - 尺寸：1300*700*800mm（±5%）； - 采用304不锈钢制造，台面≥1.2mm，洗盆≥1.0mm，加强筋厚≥1.2mm； - 横撑采用Φ25×1.0mm不锈钢圆管； - 立柱采用Φ38×1.0mm不锈钢管,配调节脚。 | 1台 | 工业 |
| 33 | 淘米机 | - 重量：≤50Kg； - 水压式全自动； - 材质：304不锈钢。 | 1台 | 工业 |
| 34 | 四门冰箱（一） | - 尺寸：1200*750*1900mm（±5%）； - 采用优质不锈钢板材； - 温度范围：冷藏+10℃～-18℃； - 电压：220V，功率：≤460W。 | 4台 | 工业 |
| 35 | 四门冰箱（二） | - 尺寸：1200*700*1900mm（±5%）； - 采用优质不锈钢板材； - 温度范围：冷藏+10℃～-18℃； - 电压：220V，功率：≤460W。 | 1台 | 工业 |
| 36 | 商用除味除臭控制设备 | - 尺寸：760*180*380mm（±5%）； - 噪音≤40dB， - 空气中自然菌去除率≥90%，白色葡萄球菌去除率≥99%，除氨气效率≥80%，硫化氢去除率≥86%（检测依据GB/T21605-2008、JG/T294-2010）； - 电压220V，功率≤77W； - 最大风量：≥300m³/h； - 适用面积：35～45m²； - 安装方式：挂墙式安装； - ★8. 所投产品符合急性吸入毒性试验测试要求（检测依据GB/T21605-2008）。 | 1台 | 工业 |
| 37 | 双门蒸柜（电） | - 规格：24盘； - 一体成型柜体设计； - 可拆卸、可清洗式密封门； - 304精铸门合叶铰链； - 液体膨胀式干烧保护系统； - 整机三防设计，防水等级不低于IPX4； - 内置溢流保护系统，避免因为元器件失效而产生烫伤、触电等安全隐患发生。 | 1台 | 工业 |
| 38 | 单门蒸饭车 | - 规格：12盘； - 一体成型柜体设计，可以同时加工不同菜品而保证菜品不相互受影响； - 低水位保护系统，水位精确控制； - 可拆卸、可清洗式密封门； - 304精铸门合叶铰链； - 液体膨胀式干烧保护系统； - 整机三防设计，防水等级不低于IPX4； - 可清洁式主副水箱设计； - 内置溢流保护系统，避免因为元器件失效而产生烫伤、触电等安全隐患发生。 | 1台 | 工业 |
| 39 | 烤盘车 | - 规格：460*650*1700mm（±5%）； - 采用304不锈钢板制造； - 层板采用厚度≥1.0mm不锈钢制造； - 配4寸耐磨万向脚轮，其中二个带刹车。 | 4台 | 工业 |
| 40 | 双星水池 | - 规格：1200*700*800mm（±5%）； - 采用304不锈钢制造； - 台面≥1.2mm，洗盆≥1.0mm，加强筋厚≥1.2mm； - 横撑Φ25×1.0mm厚不锈钢圆管； - 立柱为Φ38×1.0mm厚不锈钢管,配调节脚。 | 2台 | 工业 |
| 41 | 双缸炸炉 | - 规格：800*900*800mm(±5%)； - 高强度不锈钢材质，拉丝304不锈钢一次成型面板，厚度≥1.5mm，不锈钢底板侧封板、围板厚度≥1.0mm； - 全密封烤漆模块机芯，分层负压散热设计； - 使用磁感≥8档 360°旋转磁控火力调节开关，档位对应精确功率调节； - 功率：≥8kW。 | 2台 | 工业 |
| 42 | 电饼铛 | - 规格：650*800*850mm（±5%）； - 整体采用全不锈钢材质； - 锅体食品级430不锈钢； - 5公分430不锈钢复底锅； - 功率：≥5kW。 | 3台 | 工业 |
| 43 | 四移门储物柜 | - 规格：1200*500*1800mm（±5%）； - 采用304不锈钢板制造； - 面板厚度≥1.0mm，背板、移门、侧板厚度≥0.8mm， 层板厚度≥1.0mm； - 配置不锈钢调节脚。 | 1台 | 工业 |
| 44 | 三层烤箱 | - 规格：1240*835*1535mm（±5%）； - 采用微电脑控制，面火加装均火网； - 黑色钛金拉丝板，全玻璃炉门带大视窗设计配有照明灯，可随时了解烘烤情况； - 全封闭式整体环保耐高温材料； - 数字显示温控器，配有数显定时报警装置，超温安全保护； - 炉面火、炉底火温度独立控制，采用九条发热管； - 万向脚轮设计。 | 1台 | 工业 |
| 45 | 炉拼台 | - 尺寸：300*900*800mm（±5%）； - 采用304优质不锈钢板制作； - 台面下加不锈钢加强筋采用厚度≥1.2mm不锈钢板，侧板采用厚度≥1.0mm,立柱采用直径38mm厚度≥1.0mm不锈钢圆管制作； - 配不锈钢调节脚。 | 2台 | 工业 |
| 46 | 醒发箱 | - 尺寸：480*660*1820mm（±5%）； - 2.微电脑控制； - 3.热风循环装置； - 4.功率≤2.5kW。 | 1台 | 工业 |
| 47 | 净化一体机组 | - 采用油烟净化技术； - 配备强力排风风机； - 低噪音运行，采用静音设计，噪音低于60分贝； - 油烟净化一体机，烟罩与净化箱为分层结构，拼装处为卡槽设计，组装无需任何配件加固； - 采用智能触摸控制开关，手势感应一键启动，自带LED照明。 - ★防水等级不低于IPX6级别，阻燃等级不低于A(A1)级别（检测依据GB/T 4208-2017、GB 8624-2012）； - ★耐碱性≥99%，耐酸性≥96%（检测依据GB/T 10125-2021、HG/T 3210-2002）。 | 10组 | 工业 |
| 48 | UV 光解氧化油烟灯组 | - 处理风量≥3500m³/H； - 具有油烟分解净化，防火，除臭，消毒杀菌多项功能。 | 18组 | 工业 |
| 49 | 烟罩控制器 | - 1.规格尺寸：305*105*15mm(±5%） 2.材质:面板为亚克力材质，背面为铝合金制作。 | 10组 | 工业 |
| 50 | 炉背封钢 | - 尺寸：L5900*1800mm（±5%）； - 采用304不锈钢制作，板材厚度≥1.2mm。 | 1组 | 工业 |
| 51 | 双层工作柜 | - 尺寸:1100*700*800mm（±5%）； - 采用304优质不锈钢板制造； - 采用厚度≥1.2mm的磨砂贴膜不锈钢板，下加加强筋； - 移门、柜身、层板采用厚度≥0.8mm的优质不锈钢板； - 立柱：φ38*1.0mm厚不锈钢圆管制作； - 脚：配不锈钢调节脚。 | 1台 | 工业 |
| 52 | 拼台 | - 尺寸:700*700*800mm（±5%）； - 采用304不锈钢板制造； - 台面厚度≥1.2mm，层板厚度≥1.0mm，加强筋厚≥1.2mm； - 立柱Φ38×1.0mm厚不锈钢圆管,配调节脚。 | 1台 | 工业 |
| 53 | 木面案工作台 | - 尺寸：1450*900*800mm（±5%）； - 采用优质不锈钢板制造； - 台面为柳木案板制作厚度≥4cm，加强筋厚≥1.0mm； - 层板厚≥1.0mm，加强筋厚≥1.0mm； - 立柱Φ38×1.0mm 厚不锈钢圆管,配调节脚。 | 2台 | 工业 |
| 54 | 面粉车 | - 尺寸：600*400*650mm（±5%）； - 采用优质304不锈钢板制造； - 采用厚度≥1.0mm的磨砂贴膜不锈钢板，配四个万向静音轮。 | 1台 | 工业 |
| 55 | 搅拌机 | - 尺寸：620*500*1050mm（±5%）； - 电脑板变频搅拌机，三种搅拌速度，并配有钢丝打蛋器、拍型搅拌器及螺旋形和面钩； - 变频器控制，低噪音； | 1台 | 工业 |
| 56 | 揉压面机 | - 尺寸：600*710*1120mm（±5%）； - 机架护照均为不锈钢制作，料斗，接面盘均为304不锈钢制作，采用一级带传动和一级链传动的减速机构。 | 2台 | 工业 |
| 57 | 和面机 | - 尺寸：830*480*910mm（±5%）； - 面斗内外及外壳为优质不锈钢材质，搅拌器为304不锈钢； - 上翻盖采用铰链式设计。 | 1台 | 工业 |
| 58 | 和面机 | - 尺寸:800*440*900mm（±5%）； - 料筒运转采用链条传动； - 配有快慢速运行时间设定、慢速快速自动切换、定时停机以及温度显示等设置。 | 1台 | 工业 |
| 59 | 双层工作台 | - 尺寸:1000*700*800mm（±5%）； - 采用304不锈钢板制造； - 台面厚度≥1.2mm，加强筋厚≥1.0mm； - 层板厚度≥1.0mm，加强筋厚≥1.2mm； - 立柱Φ38×1.0mm厚不锈钢圆管,配调节脚。 | 1台 | 工业 |
| 60 | 饺子机 | - 尺寸：1500*700*1150； - 仿手工水饺，一机多用，更换机头可生产春卷、混沌等。 | 1台 | 工业 |
| 61 | 新款全自动包子机 | - 尺寸：1280*1160*1270mm（±5%）； - 供面、供馅、成型全程变频调速控制，精钢刀模，良好的密封性，可旋转的操作面板。 | 1台 | 工业 |
| 62 | 保洁柜 | - 尺寸：1200*500*1500mm（±5%）； - 采用304不锈钢板制造； - 面板厚度≥1.2mm，背板厚度≥1.0mm； - 内置层板厚度≥1.0mm，加强筋厚≥1.2mm； - 移门厚度≥1.0mm，内衬厚度≥1.0mm封板； - 趟门轨道，前后滑轮，单向移门； - 通脚锥形不锈钢圆管，配调节脚。 | 3台 | 工业 |
| 63 | 高温消毒柜 | - 尺寸：1200*530*1800mm（±5%）； - 采用优质油磨不锈钢板制造，红外线高温消毒。 | 2台 | 工业 |
| 64 | 通道洗碗机 | - 尺寸：2070*700*1900mm（±5%）； - 每小时洗涤量≥200标准篮； - 电压：220/380V； - 功率：≤44.05kW； - 清洗温度：≥55℃，喷淋温度：≥85℃； - 清洗箱容量≥84L ，耗水量：≤350L/小时； - 机械式碰杆装置，无筐自动停止，有筐自动启动。 - 配置高低水温开关，加热高效并防止干烧。 - ★对洗碗机开关进行高温测试，要求试验温度≥80℃，试验时间≥48h,试验电压 ≥250V,试验电流≥10A，产品能经受住高温耐久测试,试验中产品应能正常通电工作,试验后外观正常，无破损、开裂、变形现象。（检测依据GB/T 2423.2-2008）。 | 1台 | 工业 |
| 65 | 双星污碟台 | - 尺寸：2200*760*850mm（±5%）； - 优质304不锈钢制作，面板厚度≥1.2mm； - 星盆在垂直和水平拐角处被完全遮盖，滴水板以不低于1：10的比率投向排水管； - 星盆的排水管安置于角落处并配以不锈钢溢流管，所有星盆有100mm 高的挡水板； - 含高压花洒龙头。 | 1台 | 工业 |
| 66 | 洁碟台 | - 尺寸：1500*760*850mm（±5%）； - 优质304不锈钢制作，面板厚≥ 1.2mm； - 立柱Φ38×1.0mm厚不锈钢圆管,配调节脚。 | 1台 | 工业 |
| 67 | 一体式净化烟罩 | - 尺寸：2300*1350*800mm（±5%）； - 高效净化：采用先进的油烟净化技术； - 强力排风：配备强力排风风机，确保油烟迅速排出，避免厨房内空气变浑浊； - 低噪音运行:采用静音设计，噪音低于60分贝； - 油烟净化一体机，烟罩与净化箱为分层结构，拼装处为卡槽设计，组装无需任何配件加固； - 采用智能触摸控制开关，手势感应一键启动，自带LED照明. | 2组 | 工业 |
| 68 | 平面冷藏工作台 | - 尺寸：1200*700*800mm（±5%）； - 采用优质不锈钢板材； - 硬质聚氨酯整体发泡，加厚保温层，自动回归门，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内箱底板拐角处圆弧过渡，无卫生死角； - 温度范围：冷藏+10℃～0℃； - 电压：220V，功率≥350W。 | 1台 | 工业 |
| 69 | 感应水龙头 | - 尺寸：160×62×169mm（±5%）； - 工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者110V 50/60HZ； - 开孔径：25mm； - 台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； - 接水口口径为1/2"外螺纹； | 4个 | 工业 |
| 70 | 高身水龙头 | - 座台式安装，双孔双温； - 铸造表面抛光镀铬处理； - 配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； - 左右接口采用偏芯设计可微调。 | 12个 | 工业 |
| 71 | 紫外线消毒灯 | - 电压：220V，功率：≥30W； - 尺寸：≥1050*96*53mm（±5%）； - 灯管：30W紫外线杀菌灯管； - 覆盖面积≥20m2； - 可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能； - 机器带遥控功能；紫外线辐照强度≥107 μW/c㎡。 7.★大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等灭杀率≥99%（检测依据 GB 28235-2020） | 22个 | 工业 |
| 72 | 灭蝇灯 | - 电压：220V； - 功率：≥20W； - 尺寸：≥395*120*290mm（±5%）； - 灯管：2*8W灭蝇灯灯管，波长在≥365nm有效吸引蚊虫苍蝇。覆盖面积≥80㎡； - 外壳ABS防阻燃材料； - 双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。 | 8个 | 工业 |
| 73 | 留样冰箱 | - 尺寸：1200*700*1900mm（±5%）； - 采用优质不锈钢板材； - 温度范围：冷藏+10℃～0℃； - 电压：220V，功率：≤460W。 | 1台 | 工业 |
| 74 | 保温饭车 | - 尺寸：600*600*800mm（±5%）； - 大圆桶采用304不锈钢板制作； - 面板采用厚≥1.0mm不锈钢板，侧板厚≥1.0mm不锈钢板制作，配静音脚轮4个； - 配304不锈钢桶。 | 3台 | 工业 |
| 75 | 筷子消毒盒 | - 304不锈钢制作，自带消毒功能。 | 2个 | 工业 |
| 76 | 单通工作台 | - 尺寸：1800*750*800mm（±5%）； - 采用304不锈钢板制造； - 面板厚≥1.2mm，背板厚≥1.0mm； - 内置层板厚≥1.0mm，加强筋厚≥1.2mm； - 移门厚≥1.0mm，内衬厚≥1.0mm 封板；趟门轨道，前后滑轮，单向移门； - 6.立柱：φ38*1.0mm厚不锈钢圆管制作； - 7.脚：配不锈钢调节脚。 | 2台 | 工业 |
| 77 | 四人餐桌椅 | - 尺寸：1300*750*800mm（±5%）； - 餐面板为实木面板，桌腿为304不锈钢40方管制作，配置4把独立曲面靠背椅， - 椅架为不锈钢304圆管。 | 41台 | 工业 |
| 78 | 台式电子秤 | - 优质不锈钢制作，精度≤0.01g。 | 1台 | 工业 |
| 79 | 智能电子秤 | - 规格：150Kg（±5%）； - 内搭载打印功能，结合手机APP软件，电子收据打印追溯秤； - 触摸控制屏。 | 1台 | 工业 |
| 80 | 反渗透水处理设备 | - 功率：2.8kW/380V，纯净水产水能力：≥1000L/h； - 工作状态总重（满水满滤料状态）：≥2100Kg； - 四级过滤+UV杀菌装置+RO反渗透（共六级过滤）； - 70%以上纯水回收率，废水率低于30%； - 大小活水循环：储水箱、净水管道活水循环； - 正反冲洗：滤芯滤料反冲洗功能； - 定时水质监测、显示、报警等控制； - 实时监控系统水压、流量、水温等； - 实时监控异常情况； - WIFI远程监控，用户可通过移动端实时监控水质及系统运行状况； - 实时监控滤芯、滤料使用情况及寿命，提醒用户及时处理；多水箱并联功能，平衡用户日常用水与高峰用水需求； - 水箱：直径1000mm，高：2200mm（±5%），盐箱：400*400*1000mm（±5%）。 | 1台 | 工业 |
| 81 | 自助打饭机 | - 尺寸：670*630*800mm（±5%）； - 效率：1000-1200份/小时； - 单次容量≥25Kg，功率/电压：260W/220V； - 功能特点：材质采用304不锈钢制作； - 平均2.5秒/份； - 食品级材质，打饭免人手接触，与米饭接触部分均涂有符合国家食品卫生要求的防粘涂层； - 中央控制，触屏操作、自动感应出饭、饭量不足提醒。 | 1台 | 工业 |
| 82 | 四格保温售卖台 | - 尺寸：1500*700*800mm（±5%）； - 304不锈钢板制作，主板厚≥1.0mm ，槽体厚≥1.0mm，电温控制，防干烧，缺水自动报警，配60mm不锈钢调节脚，含份数盘； - 电压220V，功率≥2kW。 | 4台 | 工业 |
| 83 | 五格保温售卖台 | - 尺寸：1800*700*800mm（±5%）； - 304不锈钢板制作，主板厚≥1.0mm ，槽体厚≥1.0mm，电温控制，防干烧，缺水自动报警，配60mm不锈钢调节脚，含份数盘； - 电压220V，功率≥2kW。 | 1台 | 工业 |
| 84 | 星盆沥水工作台 | - 尺寸：1500*700*800mm（±5%）； - 采用304不锈钢板制造； - 台面厚≥1.2mm，星盆厚度≥1.0mm，加强筋厚≥1.0mm，层板厚≥1.0mm； - 立柱Φ38×1.0mm厚不锈钢圆管,配调节脚。 | 1台 | 工业 |
| 85 | 三眼电磁炉 | - 立柱Φ38×1.0mm厚不锈钢圆管,配调节脚。 - 采用304不锈钢板制造； - 台面厚≥1.2mm，加强筋厚≥1.0mm； - 配置3三眼电磁炉功率：220V/3*3kW； | 1台 | 工业 |
| 86 | 平面工作台 | - 尺寸：800*700*800mm（±5%）； - 采用304不锈钢板制造； - 台面厚≥1.2mm，加强筋厚≥1.0mm，层板厚≥1.0mm； - 立柱Φ38×1.0mm厚不锈钢圆管,配调节脚。 | 1台 | 工业 |
| 87 | 嵌入式星盆 | - 尺寸:500*400mm（±5%）； - 采用304不锈钢制造； - 台面厚≥1.2mm，洗盆厚≥1.0mm，加强筋厚≥1.2mm； - 横撑Φ25×1.0mm厚不锈钢圆管。 | 1台 | 工业 |
| 88 | 双层工作台 | - 尺寸：1350*850*800mm（±5%）； - 采用304不锈钢板制造； - 台面厚≥1.2mm，加强筋厚≥1.0mm，层板厚≥1.0mm； - 立柱Φ38×1.0mm厚不锈钢圆管,配调节脚。 | 1台 | 工业 |
| 89 | 双层工作台 | - 尺寸:1100*800*800mm（±5%）； - 采用304不锈钢板制造；台面厚≥1.2mm，加强筋厚≥1.0mm，层板厚≥1.0mm； - 立柱Φ38×1.0mm厚不锈钢圆管,配调节脚。 | 1台 | 工业 |
| 90 | 全自动封口机 | - 规格：300*390*590mm（±5%）。 | 1台 | 工业 |
| 91 | 豆浆机 | - 1.加热功率：5000W ，电机功率：1800W； - 2.生产容量：20～50升； - 3.配有数显功能； - 4.额定电压：220V，额定频率：50Hz ； | 1台 | 工业 |
| 92 | 九眼煮面炉 | - 采用304不锈钢板制造； - 台面厚≥1.2mm，加强筋厚≥1.0mm，层板厚≥1.0mm； - 立柱Φ38×1.0mm厚不锈钢圆管,配调节脚； - 电源：380V/功率≥18kW。 | 1台 | 工业 |
| 93 | 蒸包炉 | - 采用304不锈钢板制造； - 台面厚≥1.2mm，加强筋厚≥1.0mm，层板厚≥1.0mm； - 立柱Φ38×1.0mm厚不锈钢圆管,配调节脚； - 电源：380V/功率9kW。 | 2台 | 工业 |
| 94 | 拼台 | - 尺寸：550*800*800mm（±5%）； - 采用304不锈钢板制造； - 台面厚≥1.2mm，加强筋厚≥1.0mm，层板厚≥1.0mm； - 立柱Φ38×1.0mm厚不锈钢圆管,配调节脚。 | 1台 | 工业 |
| 95 | 岛式烟罩 | - 尺寸：3800*900*500mm（±5%）； - 优质304不锈钢制作，材质厚度≥1.2mm不锈钢制作.加强筋厚≥1.2mm,配置吸顶LED灯。 | 1台 | 工业 |
| 96 | 不锈钢风管 | - 尺寸：400*400-1100*600mm（±5%）； - 采用优质不锈钢制作； - 共板法兰不锈钢风管，加强筋由冲床冲压而成。板材厚≥1.0mm | 338㎡ | 工业 |
| 97 | 离心通风机 | - 风量≥25000m³/h； - 柜体采用型材框架与优质镀锌板拼装式而成； - 风机叶轮采用多翼式设计，外接注油孔左右设有检修门。 | 1台 | 工业 |
| 98 | 离心通风机（高压）（一） | - 风量≥6000m³/h； - 柜体采用型材框架与优质镀锌板拼装式而成； - 3.风机叶轮采用多翼式设计，外接注油孔左右设有检修门。 | 1台 | 工业 |
| 99 | 离心通风机（高压）（二） | - 风量≥10000m³/h； - 柜体采用型材框架与优质镀锌板拼装式而成； - 风机叶轮采用多翼式设计，外接注油孔左右设有检修门。 | 1台 | 工业 |
| 100 | 双区静电低空排放油烟净化器（一） | - 风量≥10000m³/h； - 外壳采用厚≥1.2mm冷扎钢板，电场采用板式结构，且电场材质为不锈钢； - 数字显示各项运行指标，包括输出功率、输出电流、输出电压； - 具有保护功能，高压输出空载、地线开路、过压过流、闪络以及短路均可及时保护； - 对不同工沉具有超强自适应性，同时配置手动调节功能。 | 1台 | 工业 |
| 101 | 双区静电低空排放油烟净化器（二） | - 风量≥10000m³/h； - 外壳采用厚≥1.2mm冷扎钢板，电场采用板式结构，且电场材质为不锈钢； - 数字显示各项运行指标，包括输出功率、输出电流、输出电压； - 具有保护功能，高压输出空载、地线开路、过压过流、闪络以及短路均可及时保护； - 对不同工沉具有超强自适应性，同时配置手动调节功能。 - ★额定风量下（修正后）净化率≥98%，极板厚度≥0.5mm，极板间距≥22.5mm，电场材质为430不锈钢，且单个电源功率≥500W（检测依据HJ/T 62-2001）； - ★油烟净化器绝缘子材质为聚四氟乙烯，耐化学介质检测：侵泡时长≥48h，外观变化等级：轻微变化，质量变化百分率（平均值）：≤-0.015％，膨胀率（平均值）：≤0.2％。吸水性检测：侵泡时间：≥24h，吸水性（平均值）：≤0.01％（检测依据GB/T 11547-2008、GB/T 1034-2008标准）； - ★油烟净化器通过耐燃耐热、防触电要求检测（检测依据GB/T 4706.1-2005） | 1台 | 工业 |
| 102 | 风机电磁启动器 | - 配电机缺相过载保护装置 | 3台 | 工业 |
| 103 | 风机减震器 | - 以金属弹簧为主，组合一定的阻尼材料； - 具有频率低，阻尼大、适用范围广，隔振降噪效果明显的功能； - 采用钢弹簧与橡胶串联形式组合隔振降噪元件。 | 3套 | 工业 |
| 104 | 豪华静音送鲜风风机 | - 风量≥20000m³/h； - 柜体采用型材框架与优质镀锌板拼装式而成； - 风机叶轮采用多翼式设计，风机可现场拆装，安装方便，外接注油孔，方便加油维护，左右设有检修门。 - ★防爆标准:Ex db IIC T4 Gb（检测依据GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021）； - ★噪声：35-140dB(A),振动：0.1-100mm/s，压力：-20~20kPa,流量：0-6000m³/h，温度：-40-60℃，转速：0-2000r/min，功率：0-400kW，效率0-100% - （检测依据GB/T2888-2008、JB/T8689-2014、GB/T1236-2017 ）； - ★风机阻燃等级不低于A级，限用物质铅≤0.1％、镉≤0.01％、汞≤0.1％、六价铬≤0.1％、多溴联苯≤0.1％、多溴二苯醚≤0.1％（检测依据GB/8624-2012、GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB/T26125-2011）。 | 1台 | 工业 |
| 105 | 送新风风管 | - 进风口尺寸：900*500mm（±5%），出风口尺寸：400*300mm（±5%）； - 采用优质不锈钢制作； - 共板法兰不锈钢风管，加强筋由冲床冲压而成； - 板材厚≥1.0mm。 | 108㎡ | 工业 |
| 106 | 防火阀 | - 根据排烟管道定制，油烟专用防火阀，不锈钢制作。 | 2个 | 工业 |
| 107 | 新风口 | - 尺寸：300*200mm（±5%）； - 双层铝合金风口。 | 16个 | 工业 |
| 108 | 百叶窗 | - 采用304不锈钢制作，板材厚≥1.0mm。 | 1个 | 工业 |
| 109 | 埋入式隔油池 | - 尺寸：1800*900*800mm（±5%）； - 304不锈钢，厚度≥1.5mm，三级过滤。 | 1台 | 工业 |
| 110 | 高区供热，贮水罐（3T） | - 尺寸：≥3立方米； - 双层保温。 | 1台 | 工业 |
| 111 | 空气能系统 | - 规格：5匹 380V； - 配有空气能主机。 | 1台 | 工业 |
| 112 | 回水循环泵 | - 规格：流量≥10m³/h，扬程≥15m； | 2台 | 工业 |
| 113 | 控制系统 | - 空气能控制系统，满足系统需求。 | 1套 | 工业 |
| 114 | 浮球阀门 | - 规格：DN100； - 不锈钢材制制作。 | 1个 | 工业 |
| 115 | 闸阀 | - 规格：DN50； - 不锈钢材制制作。 | 2个 | 工业 |
| 116 | Y型过滤器 | - 规格：DN80； - 阀体为碳钢;滤网为不锈钢材制。 | 1个 | 工业 |
| 117 | 压力表 | - 规格：0～0.6MPa； - 外壳不锈压力表，不锈钢外壳、铜机芯、铜接头。 | 1块 | 工业 |
| 118 | 管道 | 规格：冷水管，DN25； PPR材制。 | 60米 | 工业 |
| 119 | 台式压面机 | 外形尺寸：680*220*800mm（±5%）； 时产：180～360斤/小时 电压：220V 功率：≥2.5KW。 | 1台 | 工业 |
| 120 | 红外半球摄像机 | 1.具有不小于400万像素CMOS图像传感器，内置CPU、GPU、NPU一体化芯片； 2.焦距：4.mm/6.0mm/8.0mm/12.00mm可选； 3.支持H.265、H.264视频编码，视频分辨率不低于2688*1520，支持三码流，支持数字降噪、透雾功能、区域遮盖、走廊模式、强光抑制； | 14个 | 工业 |
| 121 | 监控电源 | 1.输入电压:200～240V，50/60Hz； 2.输入电流≥0.3A； 3.额定功率≥18W； 4.最大输出功率≥24W； 5.空载损耗≤0.5W； 6.转换效率≥82%。 | 14个 | 工业 |
| 122 | 55寸监视器 | 1.监视器尺寸≥55 英寸； 2.亮度≥350cd/㎡； 3.对比度≥1200:1； 4.物理分辨率≥3840×2160像素。 | 5台 | 工业 |
| 123 | 机柜 | 1.容量：≥12U； 2.外形尺寸 600*450*640mm（±5%）。 | 1台 | 工业 |
| 124 | 16口网络交换机 | 1.固化千兆电口≥16个 2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps； 3.支持预留的特权IP必须由管理员审批才可以使用，同时支持IP白名单免审批； 4.支持联动第三方安全设备或平台，通过联动实现从系统对交换机对风险终端MAC地址进行封堵； 5.支持终端类型库，包含无线接入点、无线共享设备、路由器、摄像头、PC、打印机等，并能自动识别终端类型。 | 1台 | 工业 |
| 125 | 网络硬盘录像机 | 1.双HDMI接口可同时输出异源高清视频信号； 2.接入路数不少于24路； 3.具备视频入侵检测功能，警戒区域的大小、位置、灵敏度及进入警戒或撤除警戒等功能，均应能设置。 | 1台 | 工业 |
| 126 | 监控级硬盘 | 1.容量≥6T； 2.支持温度传感器； 3.缓存≥256MB. | 4块 | 工业 |

- 法兰、风管、插条、吊杆、密封胶、膨胀螺栓、风柜支架、外墙支架、室内支架等所有排烟系统相关配套设备的制作和安装；管道室内和室外吊装，现场制作并安装相关减震措施和支架；排烟烟罩和大功率用电设备的接驳，燃气设备的接驳调试和现场绝缘处理。

本需求所述参数无论明示或暗示该参数为特定产品或品牌，均不是要求供应商必须提供该特定产品或品牌，仅作为对该项产品性能描述的举例说明，供应商提供的产品参数满足需求所述要求即可。

- 三、报价要求

本项目采用总价报价，供应商报价不得高于最高限价，否则按投标无效处理。报价包含完成本项目所有内容的费用（包括但不限于：人工成本、材料费、交通费等一切费用），采购人后期不再追加任何费用，供应商报价时应综合考虑报价风险。

- 四、验收要求

采购人验收时，由采购人组织验收小组，验收小组应严格依照采购文件、采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。